# הנחיות להגשת בקשה להיתר הזרמה (מי תהום) לצורך מערכת קירור

- מבקש ההיתר יוריד את טופס הבקשה מאתר המשרד להגנת הסביבה. יש להגיש את הבקשה באופן אלקטרוני לכתובות הדוא"ל hofim@sviva.gov.il, mirib@sviva.gov.il ולמפקח/ת הגנת הסביבה הימית.

- על הבקשה להיות חתומה בידי מנכ"ל/סמנכ"ל של החברה מבקשת ההיתר, בציון השם המלא והחתימה בסעיף נכונות הפרטים, כמפורט בטופס הבקשה.

- מבקש ההיתר יצרף תדפיס מרשם החברות באשר לזהותו, לכתובתו ולבעלים הרשום שלו. נוסף על כך, המנכ"ל, אחד מהבעלים או יו"ר מועצת המנהלים יצרף תצהיר חתום בפני עורך דין על נכונות שם החברה ופרטיה, לרבות מספרה (כגון ח"פ). דוגמה לתצהיר הנדרש מופיעה בטופס הבקשה.

- יש לפרט את מספר הקידוחים לשאיבת מי התהום, את מיקום הקידוחים ואת עומק הקידוחים.

- יש לפרט כמויות מבוקשות להזרמה לים, לרבות ספיקה שעתית מרבית, ספיקה יומית מרבית, ספיקה חודשית מרבית וספיקה שנתית.

- יש לתאר מילולית את אופן ההזרמה לים, לרבות סוג הצנרת, קוטר, תוואי הצינור, אורכו (ביבשה), תיאור נקודת השפיכה בים, גובה/עומק מעל פני הים וכיו"ב. יש להציג את המוצא על גבי מפה וכן לצרף תמונות דיגיטליות של המוצא.

- יש לתאר את המערכת למדידת ספיקה להזרמה לים ואת מיקום התקנת המערכת. יש להביא בחשבון דרישה להתקנת מד ספיקה כולל אוגר נתונים ממוחשב. מערכת המדידה בצנרת השאיבה/הזרמה תשמש לצורך דיווח כמויות (שעתי/יומי/חודשי/שנתי / סך הכול).

- יש לפרט מועדים מתוכננים להזרמה (קיץ/חורף/אביב/סתיו).

- יש להסדיר נקודת דיגום למים המוזרמים לים בתיאום עם מפקח/ת הגנת הסביבה הימית.

- יש לצרף תוצאות של בדיקות מעבדה עדכניות לאיכות מי התהום הכוללות את הפרמטרים האלה: צח"ב5 כללי, TOC, מוצקים מרחפים (TSS) 105°C, עכירות, שמן מינרלי (FTIR), שמנים ושומנים כלליים (FTIR), דטרגנטים (MBAS), ניטרט-N, ניטריט-N, חנקן אמוניאקלי-N, חנקן קלדל, חנקן כללי, קולי צואתי ב-100 מ"ל, אנטרוקוקים ב-100 מ"ל, כלל מוצקים מומסים (TDS), כלוריד וסריקת מתכות מורחבת (ICP), GCMS, VOC`s. הבדיקות תבוצענה על ידי מעבדה שלה אישור והסמכה מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות, ותוגשנה חתומות על גבי טופס המעבדה. הדיגום יבוצע על ידי דוגם מוסמך מטעם המעבדה הבודקת.

- יש לבצע סיור בשטח בתיאום עם מפקח/ת הגנת הסביבה הימית באשר לאופן ההזרמה, למד ספיקה ולנקודת דיגום (ראו סעיפים 6, 7 ו-9 לעיל).

- על המים להיות צלולים, ללא גוון וללא ריח בכל עת. במידת הצורך, ולשם עמידה בדרישות הצלילות, יש לטפל במים בטרם הזרמתם.

- יש לבחון ביסודיות חלופה יבשתית להזרמת מי התהום (יעד הסילוק או טכנולוגיה שאינה מחייבת הזרמה) ולהציג את הממצאים.

- יש לצרף לבקשה אישור מרשות המים לשאיבת מי התהום (רישיון קדיחה ורישיון הפקה). יש לפנות למר גרישה ברנשטיין, ראש אגף רישוי וניהול רשת – חטיבת אסדרה, בטלפון 074-7677622. אישור רשות המים יהיה בעבור אותו גורם שמבקש את היתר ההזרמה לים.

- בעת הגשת בקשה להיתר או לחידושו ישלם מגיש הבקשה אגרה, על פי תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התש"ן-1990 (להלן: התקנות). האגרה תשולם באמצעות שובר תשלום אשר יישלח למבקש בדוא"ל. גובה האגרה מצוין בתקנה 5 לתקנות, ומתעדכן פעם בשנה לפי עליית המדד ומתפרסם ברשומות. גובה האגרה המעודכן לחודש ינואר 2023 עומד על 5,312 ₪.

אפשר לשלם את שובר תשלום האגרה בבנק הדואר או בתשלום מקוון באמצעות שירות התשלום, כמפורט בשובר תשלום האגרה, אך אי אפשר לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית רגילה. אישור על תשלום האגרה יועבר למשרד להגנת הסביבה אוטומטית עם סיום תהליך התשלום. יש לשמור את אישור התשלום כאסמכתה לתשלום האגרה. לקבלת שובר לתשלום אגרה ולפרטי מפקח/ת הגנת הסביבה הימית, יש לפנות לגב' מירי שלמה, רכזת בכירה מקורות יבשתיים, בדוא"ל mirib@sviva.gov.il או בטלפון 04-8633505.