# הנחיות להגשת בקשה להיתר הזרמה (תמלחות מזון)

- מבקש ההיתר יוריד את טופס הבקשה מאתר המשרד להגנת הסביבה. יש להגיש את הבקשה באופן אלקטרוני לכתובות הדוא"ל hofim@sviva.gov.il, mirib@sviva.gov.il ולמפקח/ת הגנת הסביבה הימית.

- על הבקשה להיות חתומה על ידי מנכ"ל/סמנכ"ל של החברה מבקשת ההיתר, בציון השם המלא והחתימה בסעיף נכונות הפרטים, כמפורט בטופס הבקשה.

- מבקש ההיתר יצרף תדפיס מרשם החברות באשר לזהותו, לכתובתו ולבעלים הרשום שלו. נוסף על כך, המנכ"ל, אחד מהבעלים או יו"ר מועצת המנהלים יצרף תצהיר חתום בפני עורך דין על נכונות שם החברה ופרטיה, לרבות מספרה (כגון ח"פ). דוגמה לתצהיר הנדרש מופיעה בטופס הבקשה.

- מד ספיקה וכמויות: יש לציין מפורשות אם קיים מד ספיקה והיכן מותקן, בכל הקשור להזנה למתקן הטיפול בתמלחת. אם לא קיים מד ספיקה, יש לפרט את אופן החישוב והערכת הכמויות וכן להציג לוח זמנים להתקנה. כמו כן, יש לציין ספיקה יומית מרבית, ספיקה חודשית מרבית וסך הספיקה השנתית להזרמה לים.

- איכויות: יש לצרף תוצאות עדכניות של בדיקות מעבדה לאיכות התמלחות הכוללות את הפרמטרים הבאים: צח"ב5 כללי, TOC, מוצקים מרחפים (TSS) 105°C, עכירות, שמנים ושומנים כלליים (FTIR), דטרגנטים (MBAS), ניטרט-N, ניטריט-N, חנקן אמוניאקלי-N, חנקן קלדל TKN, חנקן כללי-N, זרחה-P קולי צואתי ב-100 מ"ל, סולפיד, סריקת מתכות מורחבת (ICP) ברגישות של 10 מקג"ל לפחות, כספית ב-AA ברגישות 1 מקג"ל לפחות, ערך הגבה (pH), כלל מוצקים מומסים (TDS) וכלוריד. הבדיקות תבוצענה על ידי מעבדה שלה אישור והסמכה מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות, ותוגשנה חתומות על גבי טופס המעבדה. הדיגום יבוצע על ידי דוגם מוסמך מטעם המעבדה הבודקת.

- טיפול בתמלחת – יש לתאר את אופן הטיפול הקיים בתמלחת, כולל כל יחידות מערכת הטיפול ונפח כל יחידה (כגון מכל ויסות / קליטה / טיפול קדם /מתקן DAF / אחר) בצירוף תרשים בקווים כלליים (סכמה). כמו כן, יש לפרט ספיקה שעתית מרבית למתקן הטיפול, מספר שעות הפעלה ביום ושעות עבודה/הפעלה, ולציין אם המתקן עומד באמות המידה להזרמה לים לתמלחות מזון כמפורט בנוהל פינוי תמלחות המפורסם באתר המשרד – וזאת רק בהתייחס לתמלחות מזון מסוג משחטות / חמוצים / עיבוד דגים. אם לא קיים מתקן טיפול, יש לנמק מדוע לא קיים וכן להציג תוכנית עבודה לשיפור איכות התמלחת לעמידה באמות המידה הנדרשות, כולל תיאור מילולי, תרשים בקווים כלליים (סכמה), אבני דרך ולוחות זמנים לביצוע בזמן הקצר ביותר האפשרי. במידת הצורך וההתאמה, יופנה מבקש ההיתר לטיפול במתקן הטיפול המרכזי בתמלחות בשפד"ן.

- יש לבצע סיור בשטח בתיאום עם מפקח/ת הגנת הסביבה הימית להצגת מתקן הטיפול בתמלחת ולהסדרת נקודת דיגום לתמלחת.

- בעת הגשת בקשה להיתר או לחידושו ישלם מגיש הבקשה אגרה, לפי תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התש"ן-1990 (להלן: התקנות). האגרה תשולם באמצעות שובר תשלום אשר יישלח למבקש בדוא"ל. גובה האגרה מצוין בתקנה 5 לתקנות, ומתעדכן פעם בשנה לפי עליית המדד ומתפרסם ברשומות. גובה האגרה המעודכן לחודש ינואר 2023 עומד על 10,667 ₪.

אפשר לשלם את שובר תשלום האגרה בבנק הדואר או בתשלום מקוון באמצעות שירות התשלום, כמפורט בשובר תשלום האגרה, אך אי אפשר לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית רגילה. אישור על תשלום האגרה יועבר למשרד להגנת הסביבה אוטומטית עם סיום תהליך התשלום. יש לשמור את אישור התשלום כאסמכתה לתשלום האגרה. לקבלת שובר לתשלום אגרה ולפרטי מפקח/ת הגנת הסביבה הימית, יש לפנות לגב' מירי שלמה, רכזת בכירה מקורות יבשתיים, בדוא"ל mirib@sviva.gov.il או בטלפון 04-8633505.